### HOW TO MODIFY

### THE IBT-100/-200/-300 	ON-LINE HELP

STEP 1) Copy the directory «IBT300Help» from the CD-ROM on your hard disk drive C:\  under C:\IBT300Help

STEP 2) To modify the on-line help just edit the right file depending on the language you want ( for instance Help.eng if you have chosen English) using Word, Wordpad or with any text editor. Remember that the on-line help is only a text file format so you must save it as a text file.

STEP 3) To update an IBT-300 , power-on your IBT-300 and connect the IBT-300 to your PC using cable K766. On your PC Move to C:\IBT300Help and then launch ibt300doc115.exe. From the Dialog box press “Start upload”. Once the download is successful, reboot the equipment to take the modifications into account.

### COMMENT MODIFIER

### L’AIDE EN LIGNE IBT-100/-200/-300

Etape 1) Copiez le contenu du répertoire “IBT300Help» du CD-ROM sur votre disque dur C:\  sous C:\IBT300Help.

Etape  2) Pour modifier l’aide en ligne, éditez tout simplement le fichier “help.fre” avec le logiciel Word, Worpad, ou tout autre éditeur de text. Le fichier d’aide en ligne n’étant qu’un fichier texte, pensez à le sauvegarder au format texte uniquement.

Etape 3) Pour mettre à jour l’IBT-x00, allumez votre equipement et connectez le au PC en utilisant le câble K766. Sur votre PC, lancez ibt300doc115.exe  depuis le répertoire C:\IBT300Help. Une boîte de dialogue apparaît ; cliquez sur “Start upload”. Un fois le téléchargement terminé, relancez l’équipement pour prendre en compte les modifications.